- Specyfikacja techniczna sprzętu

1. Komputer stacjonarny													 Liczba sztuk: 50

Oferowany model * ……………………..**					Producent * …………………..

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark - CPU Mark Common CPUs co najmniej wynik 6000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html). | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| 2 | Płyta główna | - 1 złącze PCI-Express 2.0 x1, 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA | spełnia/nie spełnia |
| 3 | Porty | - Z tyłu obudowy: 4 portów USB w tym minimum 2 x USB 3.0, port RJ45, port D-Sub, Display Port, DVI, Display Port wraz z adapterem Display Port na DVI - poprawnie współpracujący z oferowanym monitorem, porty audio (line-out, line-in), RS-232, eSATA Z przodu obudowy: 4 porty USB w tym minimum 2 x USB 3.0, porty audio (słuchawki, mikrofon). | spełnia/nie spełnia DVI/Adapter Display Port na DVI1) 1)niewłaściwe skreślić |
| 4 | Pamięć RAM | 8 GB DDR4 2133MH z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Wyklucza się stosowanie pamięci SODIMM | Podać proponowane rozwiązanie |
| 5 | Dysk twardy | 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | Podać proponowane rozwiązanie |
| 6 | Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ……………………………………...………….. spełnia/nie spełnia |
| 7 | Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 zintegrowana, wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) | spełnia/nie spełnia |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana, wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki; karta musi umożliwiać pracę z trzema monitorami. Ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 | spełnia/nie spełnia |
| 9 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. | spełnia/nie spełnia |
| 10 | Klawiatura | Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. | spełnia/nie spełnia |
| 11 | Mysz | Optyczna z rolerem na złączu USB z trzema klawiszami, min 800dpi | spełnia/nie spełnia |
| 13 | Obudowa | - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa małogabarytowa o sumie wymiarów wszystkich boków nie przekraczającej 95 cm. - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. - Z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25”, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne. - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. | spełnia/nie spełnia Podać wymiary Długość: …………. cm Szerokość: ………… cm Wysokość: ………… cm |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz o mocy minimum 280W przystosowany do pracy w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min, 92% przy 50% obciążeniu. musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (**) - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. | spełnia/nie spełnia |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Windows 10 Professional wersja językowa PL 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. | Podać proponowane rozwiązanie spełnia/nie spełnia |
| 16 | Bios | - Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | - Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera. - Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 19dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. „tak” lub „spełnia”. - Zintegrowany w obudowie lub klawiaturze czytnik kart mikroprocesorowych. - Dołączony nośnik ze sterownikami | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... spełnia/nie spełnia |
| 18 | Bezpieczeństwo | Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 2.0 aktywowany, wraz oprogramowaniem – należy podać nazwę i wersję oprogramowania w kolumnie obok. | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ………................................................................. Wersja: (podać wersję) ……………..…………………………………... |
| 19 | Wymagane normy | - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001. Dokument należy załączyć do oferty. - Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001. Dokument należy załączyć do oferty. - Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty. - Potwierdzenie spełniania kryteriów przez oferowaną stację roboczą normy Energy Star 6.1 potwierdzone wydrukiem ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. - Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 15 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 10 Professional PL) lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego. W zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie kolumny obok, poprzez np. „tak”, „spełnia”). | spełnia/nie spełnia |
| 20 | Gwarancja | - Na okres co najmniej 36 miesięcy na stację roboczą i akcesoria - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, - Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego - Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, - Wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). - Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. - W przypadku awarii dysków twardych, wymaganie jest pozostawienie dysków u Zamawiającego. - W przypadku awarii stacji roboczej, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta, - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. - Zestaw komputerowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. | spełnia/nie spełnia |
| 21 | Legalność | W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zweryfikuje czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający zwróci się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 3 dni od daty ujawnienia tego faktu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań”. |  |